毕业设计（论文）

面向DAC-3D工业检测的受控Agent运行时设计与实现

题目类型：系统设计与工程实现

研究对象：DAC-3D 工业检测智能交互系统

修订依据：本地代码仓库、测试结果与系统补充材料

| 学生姓名 | __________ |
| --- | --- |
| 学号 | __________ |
| 专业班级 | __________ |
| 指导教师 | __________ |
| 完成日期 | 2026年5月 |

福建理工大学本科毕业设计（论文）作者承诺保证书

本人郑重承诺：本篇毕业设计（论文）的内容真实、可靠。论文中的系统描述、测试结果和代码依据均来自本地项目实现、运行输出和可复核材料；如存在弄虚作假或抄袭情况，本人愿承担相应责任。

学生签名：__________        年   月   日

福建理工大学本科毕业设计（论文）指导教师承诺保证书

本人郑重承诺：已按有关规定对本篇毕业设计（论文）的选题、结构和内容进行指导与审核，论文终稿与提交检测的电子文档相吻合。

指导教师签名：__________    年   月   日

面向DAC-3D工业检测的受控Agent运行时设计与实现

摘    要

DAC-3D检测软件面向精密光学与工业表面检测场景，实际使用过程涉及检测资料查找、扫描参数确认、离线图片检测、在线扫描控制、运行状态查看、结果判读和异常处理等多个环节。传统菜单式工业软件能够承载检测流程本身，但在自然语言操作、状态汇总、结果追溯、上下文延续和操作安全方面仍存在学习成本高、信息分散以及人机协同不足等问题。针对上述问题，本文以本地DAC-3D检测系统为研究对象，设计并实现了一套受控DAC-Agent Runtime，使系统在DAC-3D文档证据、运行时状态和检测结果数据约束下完成任务理解、工具选择、命令预览、状态读取、结果解释和安全审批辅助。

系统采用“LLM + Memory OS + Skill System + Context Builder + Tool Gateway + Safety Guard + Trace/Eval Loop”的运行时架构。后端由FastAPI、文档证据检索、意图解析、结构化命令生成、DAC-3D适配、结果解析、Agent运行时、上下文工程、会话记忆、技能系统、工具网关、安全策略和追踪评测模块组成；前端由React/Vite工作台提供聊天、结构化数据、命令批准、运行状态、记忆补丁和评测结果展示；DAC-3D主系统侧通过PyQt5界面写出状态文件、轮询命令文件并回写执行回执，在不破坏检测算法与主流程边界的前提下实现低侵入式集成。与传统RAG主要面向静态外部文档检索不同，本文Memory OS面向跨轮交互、用户偏好、主题笔记和可审核长期记忆，采用JSON + Markdown存储以及“trace -> memory_patch -> approval -> long_term_memory”的写入闭环。

本文基于代码实现对系统进行了功能、接口、安全和回归验证。当前文档证据索引包含7份文档、112个文本分块；Agent运行时注册34个工具、8类本地技能和8个Tool Gateway受控工具；Memory Agent支持最近会话、全局索引、核心记忆、用户偏好、主题知识笔记和记忆补丁审批；本地自动化测试执行153个pytest用例并全部通过；确定性Agent评测覆盖命令预览、确认执行、状态查询、记忆写入和15条安全红队样例，共20个评测用例，全部通过。结果表明，该系统能够把DAC-3D检测软件从单一界面操作扩展为具有上下文工程、可审核记忆、结构化工具调用、安全审批和可追踪验证能力的智能交互原型。受限于本地演示环境，真实硬件长时间联机、多用户权限、生产级鉴权和复杂检测数据泛化仍需在后续工作中继续完善。

关键词：大语言模型；Agent运行时；Memory OS；上下文工程；DAC-3D；工具网关；安全审批

Design and Implementation of a Controlled Agent Runtime for DAC-3D Industrial Inspection

Abstract

DAC-3D inspection software is used in precision optical and industrial surface inspection scenarios. In practical operation, users need to search technical documents, confirm scan parameters, start offline or online inspection tasks, monitor runtime status, interpret results, and handle abnormal conditions. Although a traditional industrial UI can support the basic inspection workflow, it often leaves natural-language operation, runtime context aggregation, result interpretation, and operation safety as separate burdens for operators. To address these problems, this thesis designs and implements a controlled DAC-Agent Runtime for DAC-3D industrial inspection.

The system is organized as an Agent runtime composed of an LLM, Memory OS, Skill System, Context Builder, Tool Gateway, Safety Guard, and Trace/Eval Loop. The backend integrates FastAPI, document-evidence retrieval, intent parsing, structured command generation, DAC-3D runtime adaptation, result parsing, context engineering, conversation memory, tool gateway, safety policy enforcement, and trace-based evaluation. Unlike traditional RAG, which mainly retrieves static external documents, the Memory OS manages cross-turn continuity, user preferences, topic notes, and auditable long-term memory through a trace-to-patch-to-approval workflow.

The implementation is evaluated through local tests and deterministic Agent cases. The current document-evidence index contains 7 documents and 112 chunks. The Agent runtime registers 34 tools, 8 local skills, and 8 controlled Tool Gateway tools. The Memory Agent supports recent session memory, global indexed memory, curated MEMORY.md and USER.md files, topic knowledge notes, and memory patch approval. All 153 pytest cases pass, and 20 deterministic Agent evaluation cases, including 15 security red-team cases, also pass. The results show that the proposed system can extend DAC-3D software with context engineering, auditable memory, structured command preview, safety approval, runtime status reading, result explanation, and traceable evaluation.

Key words: Large language model; Agent runtime; Memory OS; Context engineering; DAC-3D; Tool Gateway; safety approval

目    录

摘    要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目的与意义

1.4 本文主要工作与论文结构

第2章 相关技术与理论基础

2.1 大语言模型与任务型交互

2.2 上下文工程与文档证据管理

2.6 Memory OS、Skill System与Context Builder

第3章 系统需求与代码架构分析

3.1 DAC-3D检测业务流程分析

3.2 现有代码架构分析

3.3 用户角色与使用场景

3.4 功能需求分析

3.5 非功能需求分析

3.6 安全边界需求

第4章 系统总体架构设计

4.2 总体分层架构

4.3 双路径运行时设计

4.4 核心流程设计

4.5 数据结构设计

第5章 核心模块设计与实现

5.1 后端应用入口与运行时装配

5.5 Tool Gateway与安全策略实现

5.7 Memory OS与Trace/Eval实现

第6章 系统测试验证与结果分析

6.2 自动化功能测试

6.4 安全边界测试

第7章 结论与展望

参考文献

致谢

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 工业检测软件交互方式的变化

工业检测软件长期以按钮、菜单、参数面板和状态栏为主要交互形式。这类交互方式具有确定性强、执行路径清晰和便于工程人员维护等优点，但也要求操作者熟悉检测流程、参数含义、设备状态和结果字段。随着检测对象复杂度增加，系统不仅要完成图像采集、缺陷识别和结果展示，还要支持批量样品管理、离线数据复检、异常工况判断和质量追溯。此时，单纯依靠固定界面很难满足新用户快速理解、熟练用户高效操作和维护人员定位问题的综合需求。

大语言模型的发展为工业软件交互提供了新的实现路径。模型可以理解自然语言问题，结合上下文生成说明，并在工具调用机制支持下把用户意图转化为结构化任务。对于工业检测软件而言，这种能力的价值不在于替代检测算法，而在于把已有文档、运行状态、检测结果和操作规则组织为可交互的知识与任务入口。操作者可以直接询问“当前检测状态是什么”“扫描10mm×10mm区域需要补哪些参数”“第三个样品是否合格”等问题，系统再以受控方式给出解释、预览或下一步建议。

然而，工业检测场景与通用聊天场景存在本质差异。检测系统涉及设备动作、文件读写、结果判定和生产责任，助手不能像普通聊天机器人那样自由生成操作结论，也不能把模型输出直接当作控制指令。一个面向DAC-3D的智能助手必须同时满足知识可追溯、命令可验证、执行可审批、结果可解释和行为可审计等要求。本文正是在这一背景下开展系统设计与实现。

### 1.1.2 DAC-3D使用痛点

DAC-3D检测系统面向专业样品检测流程，主系统中包含样品托盘、相机图像、离线检测、在线扫描、检测结果、历史记录和设备状态等多个操作对象。操作者在实际使用中常常需要在主界面、结果目录、手册资料和历史记录之间切换。如果某个环节的信息表达不够集中，后续流程就容易受到影响。例如，扫描区域设置过大可能显著增加检测时间，离线图片目录不完整会导致检测任务失败，结果字段含义不清会影响复检决策。

从本仓库代码可以看到，DAC-3D主系统和智能助手并非一个孤立的聊天页面，而是通过状态文件、命令文件和结果历史形成联动。主系统在`福特科/xxp_ui/window/ui.py`中写出运行状态、最新结果和结果历史，助手通过`dac3d_iim_assistant/integration/dac3d_client.py`读取这些数据；助手生成的命令也不是直接写入设备控制逻辑，而是经过Tool Gateway与安全校验后形成结构化命令文件，再由主系统轮询、确认和执行。这种设计说明，DAC-3D使用痛点不仅是“问答不方便”，更是“自然语言意图如何安全进入工业软件流程”的工程问题。

因此，本文将DAC-3D智能交互系统定位为一个知识约束型、任务型、可追踪的工业检测助手。它既需要回答文档问题，也需要支持状态查询、结果解释、离线检测目录校验、在线扫描命令预览和执行前审批等任务；同时，它必须保持与检测算法、相机控制和模型推理的边界，不把LLM能力扩展为不受控的设备控制能力。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 大语言模型、智能体与上下文工程研究

Transformer架构提出后，预训练语言模型在自然语言理解、语义表示和文本生成方面取得快速发展。BERT等模型证明了预训练表示在分类和问答任务中的有效性，GPT类模型进一步展示了大规模生成模型在开放式对话、代码生成和复杂任务组织中的能力。随着应用形态演进，大语言模型已经不再只用于回答问题，而是越来越多地承担任务理解、工具选择、上下文整理和结果组织等运行时职责。

早期专业问答系统常以检索增强生成为主线，通过在生成前检索外部知识片段，使模型回答受到文档上下文约束。该方法仍然重要，但对于本文项目而言，它已经不是系统的中心架构，而是Context Builder可选择的一类文档证据输入。DAC-3D运行时还必须同时考虑实时状态、命令生命周期、用户确认、工具网关、会话记忆、技能规则和安全策略，因此单独用RAG概括系统会遗漏当前代码中的主要能力。

本项目中的`knowledge_base/build_kb.py`负责文档证据索引构建，`rag/retriever.py`实现向量检索与稀疏检索融合，`rag/prompts.py`负责把文档片段组织成回答依据。本文将这部分表述为“文档证据层”而不是论文主线；它为问答和解释提供依据，但不能覆盖Tool Gateway、PolicyEngine和SafetyGuard等代码层安全策略，也不能替代Memory OS对用户偏好、前文目标和跨轮指代的持续管理。

### 1.2.2 工具调用Agent与工业数字助手研究

近年来，LLM应用从单轮问答逐步转向工具调用Agent。ReAct等方法将推理过程与动作执行结合，函数调用和工具调用机制则使模型能够在受限接口内请求外部系统。工业数字助手也逐步从资料问答扩展到设备状态查询、运维建议、报警分析和流程辅助等任务。相比普通问答系统，工具型Agent更强调任务分解、工具选择、结果整合和多轮上下文保持。

但是，工具型Agent在工业场景中也带来安全风险。如果模型可以直接调用写文件、执行命令或修改长期记忆的工具，提示注入、越权操作和记忆污染就可能造成真实副作用。相关安全实践通常建议把LLM视为不可信建议器，而不是权限主体；任何真实副作用都应由代码层安全策略、工具网关、参数校验、权限校验和审计机制强制控制。

本仓库的Agent运行时位于`agent_runtime.py`，工具控制器位于`agent_core/tools.py`，安全边界由`tool_gateway/gateway.py`、`safety/policy_engine.py`和`safety/guard.py`共同实现。系统把DAC-3D问答、状态、结果、命令预览、命令执行、文档证据索引重建、记忆、技能和设备信息管理等能力注册为工具，但真实执行必须经过网关和确认流程。

### 1.2.3 研究评述与本文定位

现有研究为本文提供了四方面启发：第一，文档证据检索能够提高专业解释的可追溯性；第二，工具调用Agent能够增强多轮任务组织能力；第三，记忆系统能够把短期对话、长期偏好和主题知识从一次性提示词中拆分出来；第四，工业软件中的安全控制不能只依赖提示词或模型自觉。将这些能力结合到DAC-3D场景，需要解决文档证据、运行时状态、结果解释、结构化命令预览、安全审批、可审核记忆和主系统桥接之间的协同问题。

因此，本文不以提出新的检测算法或训练新的大模型为目标，而是围绕一个本地可运行的DAC-3D智能交互系统展开工程研究。系统贡献主要体现在：把DAC-3D文档、运行状态和检测结果纳入统一上下文；把自然语言操作转换为结构化命令预览；通过Tool Gateway和PolicyEngine对命令进行强制校验；通过Memory OS把会话历史、核心记忆、用户偏好和主题笔记组织为可检索、可审批、可追踪的上下文资产；通过Trace/Eval Loop形成可回归验证的Agent行为记录。

## 1.3 研究目的与意义

本文研究目的在于设计并实现一个面向DAC-3D检测流程的智能交互系统，使操作人员能够通过中文自然语言完成资料问答、状态查询、结果解读、命令预览和安全审批辅助。系统需要在工程上保持低侵入式集成，不改动DAC-3D检测算法、点云逻辑、图像处理模型和硬件控制核心，只在助手层、桥接层和安全层扩展智能交互能力。

应用意义：降低DAC-3D新用户理解参数、流程和结果字段的学习成本，提高检测软件的人机协同效率。

工程意义：探索LLM与工业检测软件结合时的可落地架构，包括Agent Runtime、上下文工程、工具网关、文件桥接和前后端集成。

安全意义：把命令预览、审批、路径白名单、风险分类和审计写入代码，而不是只写入提示词。

教学意义：形成一个可运行、可测试、可展示的毕业设计系统，覆盖后端、前端、主系统桥接和自动化测试。

## 1.4 本文主要工作与论文结构

本文主要工作包括以下五项。第一，分析DAC-3D检测业务流程与助手需求，明确问答、状态、结果、操作、记忆和安全边界。第二，设计以DAC-Agent Runtime为核心的系统架构，把文档证据、Agent工具、Memory OS、技能、上下文工程、工具网关和Trace/Eval整合为统一运行时，并明确Memory OS与传统RAG的分工。第三，实现结构化命令生成与安全提交链路，保证命令必须经过预览、校验、确认和桥接提交。第四，实现与DAC-3D主系统的文件桥接，使助手能够读取主系统状态和结果历史，并在确认后提交命令。第五，通过自动化测试和确定性Agent评测验证系统功能、记忆写入流程与安全边界。

按照毕业论文“问题提出—理论基础—需求分析—总体设计—实现验证—总结展望”的写作结构，本文不再按代码文件顺序堆叙模块，而是以研究问题为线索组织内容。第1章回答为什么需要受控DAC-Agent Runtime；第2章说明支撑系统的技术基础以及传统RAG、Memory OS和工具Agent的分工；第3章结合现有代码架构分析系统需求；第4章给出总体分层架构和双路径运行时设计；第5章围绕关键模块说明实现方法；第6章用测试和评测验证功能与安全边界；第7章总结成果并讨论不足。

表1-1 论文结构与论证问题映射

| 章节 | 核心问题 | 主要代码或证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 绪论 | 为什么DAC-3D需要受控智能交互系统 | README、AGENTS.md、主系统桥接说明 |
| 第2章 技术基础 | 哪些技术支撑受控Agent Runtime | RAG、Memory OS、Tool Gateway、Context Builder相关代码 |
| 第3章 需求与架构分析 | 系统应满足哪些业务、功能和安全需求 | app.py、agent_runtime.py、福特科/xxp_ui/window/ui.py |
| 第4章 总体设计 | 系统如何分层、如何避免LLM直接控制设备 | ContextBundle、ToolDescriptor、命令生命周期 |
| 第5章 关键实现 | 各核心模块如何落到代码 | memory/、tool_gateway/、safety/、ui/web_api.py |
| 第6章 测试验证 | 系统功能和安全边界是否可复核 | pytest结果、EvalRunner、安全红队样例 |
| 第7章 结论展望 | 本文贡献、局限和后续工作是什么 | 测试结论和工程边界 |

# 第2章 相关技术与理论基础

## 2.1 大语言模型与任务型交互

大语言模型通过大规模语料预训练获得自然语言理解和生成能力，可以在对话中识别用户意图、组织解释文本并根据上下文生成后续建议。在任务型交互中，模型不应只生成自然语言回答，还需要把用户请求映射到可执行任务、结构化参数和工具调用。对于DAC-3D场景，模型需要理解“扫描10mm×10mm区域”“选择pre_fusion_images下的图片进行离线检测”“第三个样品结果怎么样”等表达，并判断其属于问答、操作、状态还是结果解释。

本文系统使用两条运行路径：一条是`DAC3DAssistant`确定性路由路径，负责基础问答、命令预览、状态和结果解释；另一条是`DAC3DAgentRuntime` Agent路径，负责把已有能力封装为工具，并由协调Agent和专业Agent进行工具选择与结果整合。这种设计保留了传统程序模块的可测试性，也引入了Agent在复杂多轮任务中的灵活性。

## 2.2 上下文工程与文档证据管理

当前系统并不适合继续以单一RAG问答框架来概括。DAC-Agent Runtime每一轮都可能需要同时选择运行状态、命令生命周期、安全策略、技能说明、会话记忆、文档证据和工具输出。Context Builder的职责是把这些来源压缩为本轮必要上下文，并明确排除完整文档语料、完整历史对话、原始命令桥接文件和环境变量等不应直接进入模型的内容。

文档证据层仍然保留检索实现：索引默认使用Chroma持久化，同时支持hashing embedding作为本地回退；当前索引包含7份文档和112个文本分块。`Retriever`实现稠密相似度与稀疏词项匹配的融合排序，计算词项重合、标题章节匹配和rank fusion加分。本文把它定位为“文档证据输入”，服务于问答和结果解释，而不是系统的主要架构创新。与之不同，Memory OS关注的是交互历史和用户侧状态：用户上次要求什么、偏好如何变化、哪些纠正需要长期保存、哪些记忆补丁已被批准。两者都能进入上下文，但来源、更新方式和安全风险并不相同。

## 2.3 意图识别与结构化命令生成

自然语言命令不能直接下发给DAC-3D主系统，因此系统需要先进行意图识别和字段抽取。`intent/parser.py`提供规则回退解析器，能够识别状态查询、结果读取、离线检测、在线扫描、停止检测、离线目录校验、操作指导和结果解释等意图，并从文本中抽取扫描区域、分辨率、区域、模式、样品位置和本地路径。

`intent/structured_commands.py`定义命令动作集合和默认契约，包括`scan`、`start_offline_detection`、`start_online_scan`、`stop_detection`、`query_status`、`get_latest_result`和`validate_offline_folder`。每类命令都有默认payload、安全属性、必要字段和警告信息。`command_generator.py`再把解析结果转化为标准命令预览和YAML文本预览。

表2-1 DAC-3D结构化命令动作与风险边界

| 动作 | 用途 | 是否只读 | 确认要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| query_status | 读取当前运行状态和进度 | 是 | 不需要 |
| get_latest_result | 读取最近检测结果摘要 | 是 | 不需要 |
| validate_offline_folder | 校验离线图片目录完整性 | 是 | 不需要 |
| scan | 生成扫描区域命令预览 | 否 | 需要 |
| start_offline_detection | 启动离线图片检测 | 否 | 需要 |
| start_online_scan | 启动在线144点扫描 | 否 | 需要 |
| stop_detection | 停止当前检测任务 | 否 | 需要 |

## 2.4 Agent工具编排与专业Agent分工

Agent工具编排是本文系统的重要升级。`agent_runtime.py --describe`显示，系统采用coordinator_with_specialist_handoffs架构，入口Agent为DAC-3D Multi-Agent Coordinator，专业Agent包括DAC-3D QA Agent、DAC-3D Control Agent、DAC-3D Result Agent、Machine Agent、Memory Agent、Skill Agent和Safety Agent。协调Agent根据用户请求选择专业Agent或工具，专业Agent再调用对应工具。

当前Agent运行时注册34个工具，覆盖DAC-3D文档证据问答、命令预览、命令执行、状态读取、结果读取、索引重建、工业设备信息管理、会话记忆、知识笔记、记忆补丁、技能选择、安全审查和工具网关诊断等能力。Agent层并不直接操作DAC-3D命令文件，而是通过`DAC3DAgentToolController`调用Tool Gateway和原有确定性模块。

表2-2 Agent工具分组

| 工具组 | 代表工具 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| DAC-3D QA | dac3d_answer、dac3d_rebuild_knowledge_base | 文档证据问答与索引维护 |
| DAC-3D Control | dac3d_preview_command、dac3d_execute_command、dac3d_status | 命令预览、执行审批与状态查询 |
| DAC-3D Result | dac3d_latest_result、dac3d_answer | 检测结果读取与解释 |
| Machine Agent | machine_status、machine_alarms、machine_abnormal_analysis | 扩展设备信息管理验证 |
| Memory Agent | conversation_memory_search、conversation_memory_patches | 多层记忆检索与补丁审批 |
| Skill Agent | dac_skill_list、dac_skill_select、dac_skill_read | 本地技能发现、选择与按需加载 |
| Safety Agent | dac3d_safety_review、dac_tool_manifest、dac_tool_validate_command | 安全检查和工具网关诊断 |

## 2.5 工具网关、安全策略与提示注入防护

工业Agent的关键风险在于模型可能被用户输入、检索文档、工具输出或记忆内容诱导，从而跳过安全策略、直接写命令文件或提交危险参数。为此，本文系统把安全规则从提示词中下沉到代码层。`DAC3DToolGateway`提供受控工具描述、风险元数据和统一调用入口；`PolicyEngine`负责工具注册校验、schema校验、绕过确认检测、命令预览校验、命令提交校验、记忆写入校验和技能补丁校验；`SafetyGuard`负责风险分类、路径白名单、确认token和明显提示注入检测。

Tool Gateway公开8个受控工具，包括状态读取、结果读取、允许目录查询、命令预览、命令校验、命令提交、取消待确认命令和命令历史读取。其工作流明确为preview -> validate -> confirm -> submit -> trace。命令生命周期为draft -> preview_created -> validation_passed -> awaiting_confirmation -> confirmed -> submitted，并设置确认token过期时间和重复提交保护。

## 2.6 Memory OS、Skill System与Context Builder

多轮工业交互需要记住上下文，但记忆本身也可能带来污染风险。本文系统使用JSON + Markdown形式的会话记忆，包含当前页面短期历史、会话最近对话、会话摘要、主题知识笔记、核心`MEMORY.md`、用户`USER.md`和长期JSON索引。记忆用于理解指代、用户偏好和前文目标，不能替代实时状态、检测结果或安全策略。`ConversationMemoryStore`会清理字段长度，拒绝包含密钥、系统提示和明显注入内容的记忆写入。

从理论定位上看，传统RAG更像“外部资料取证”：它把较稳定的手册、FAQ和说明文档切块入库，问题到来时检索相关片段，降低模型幻觉。Memory OS则更像“交互状态操作系统”：它管理对话产生的短期上下文、跨会话偏好、人工确认的长期记忆和主题知识笔记。前者解决“资料依据在哪里”，后者解决“这个用户和这次任务已经发生过什么”。

表2-3 传统RAG与Memory OS在本文系统中的定位对比

| 维度 | 传统RAG/文档证据层 | Memory OS | 本文处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | DAC-3D手册、FAQ、部署文档等外部资料 | 对话轮次、用户偏好、核心记忆、主题笔记 | 分别作为文档证据和记忆上下文进入Context Builder |
| 时间属性 | 相对静态，重建索引后更新 | 随交互持续演化，具有会话和长期层次 | 保留最近对话、全局索引和人工确认长期记忆 |
| 核心用途 | 为参数解释、操作指导和结果说明提供来源依据 | 补全指代、延续目标、保存偏好和纠正 | 证据回答依赖文档，跨轮连续性依赖记忆 |
| 写入方式 | 由构建脚本读取资料并生成向量/稀疏索引 | 由trace生成候选补丁，再经用户批准写入 | 长期记忆不静默写入，必须可审查、可拒绝 |
| 安全风险 | 检索片段可能包含过时内容或提示注入文本 | 记忆可能被污染、泄露密钥或降低审批要求 | 两者都不能覆盖Tool Gateway、PolicyEngine和SafetyGuard |

Skill System以本地`SKILL.md`目录为单位组织流程知识。当前仓库包含8个技能：命令预览、上下文工程、故障恢复、记忆维护、离线检测、结果解释、安全审批和状态检查。Context Builder则负责按任务选择运行状态、安全策略、技能上下文和记忆上下文，并控制字符预算，避免把完整文档、完整历史或敏感环境变量直接塞入模型上下文。

## 2.7 本章小结

本章介绍了本文系统涉及的大语言模型、上下文工程、文档证据管理、意图解析、Agent工具编排、工具网关、安全策略、记忆和技能。上述技术共同支撑DAC-3D-LLM从“问答助手”升级为“受控Agent运行时”。下一章将从用户、功能、非功能和安全边界角度对系统需求进行分析。

# 第3章 系统需求与代码架构分析

## 3.1 DAC-3D检测业务流程分析

DAC-3D检测业务可以抽象为检测准备、检测执行和结果分析三个阶段。检测准备阶段包括选择检测模式、确认样品或离线图片目录、理解参数和确认扫描区域；检测执行阶段包括在线扫描或离线检测启动、进度查看、停止控制和异常处理；结果分析阶段包括读取最新结果、查看样品历史、解释缺陷字段、判断合格性和给出复检建议。

本文系统的助手能力覆盖这三个阶段，但不介入图像处理和缺陷检测算法本身。主系统仍由`福特科/xxp_ui/main.py`、`image_processor_22.py`和相关Algorithm模块完成界面、进程、图像融合和模型推理；助手只在交互层和桥接层提供知识解释、状态读取、结果规范化和命令提交辅助。

## 3.2 现有代码架构分析

从代码结构看，DAC-3D-LLM已经形成“助手运行时 + DAC-3D主系统桥接”的双系统形态。助手侧负责自然语言理解、文档证据、Agent工具、记忆、技能、安全网关、评测和Web工作台；DAC-3D主系统侧负责PyQt界面、图像处理进程、离线检测控件、状态写出、命令轮询和结果历史维护。论文重构时，应把这些代码事实转化为层次化论证，而不是按文件逐段介绍。

表3-1 现有代码架构与论文重构依据

| 代码区域 | 当前职责 | 论文中的位置 |
| --- | --- | --- |
| app.py | 确定性助手入口，完成问答、操作预览、状态和结果解释 | 第4章双路径运行时，第5章后端装配 |
| agent_runtime.py | 多Agent协调、34个工具、专业Agent分工和本地确定性模型 | 第2章Agent编排，第4章总体设计，第5章运行时实现 |
| context_engineering/ | 选择状态、安全策略、技能、记忆并隔离不可信上下文 | 第2章上下文工程，第4章核心流程 |
| memory/ | JSON/Markdown记忆、主题笔记、trace到补丁审批流程 | 第2章Memory OS对比，第5章记忆实现 |
| tool_gateway/、safety/ | 工具描述、风险分类、路径白名单、确认token和失败关闭策略 | 第3章安全需求，第5章安全实现 |
| trace_eval/ | TraceLogger、EvalRunner和评测草稿生成 | 第5章Trace/Eval实现，第6章测试验证 |
| ui/web_api.py、ui2/src | FastAPI接口、React工作台、命令批准和记忆审批 | 第5章前端与API实现 |
| 福特科/xxp_ui/window/ui.py | DAC-3D主系统状态写出、命令轮询和结果历史 | 第4章桥接设计，第5章DAC适配实现 |

由此可以看出，论文主线应从旧稿的“知识库问答系统”调整为“受控Agent运行时”。文档证据层仍然重要，但它只解决资料依据；Memory OS解决跨轮连续性；Tool Gateway解决副作用边界；Trace/Eval解决可回归验证；DAC-3D文件桥接解决低侵入集成。这一架构判断决定了后续需求、设计和实现章节的重构方式。

## 3.3 用户角色与使用场景

系统主要面向三类用户。第一类是检测操作人员，他们关注参数含义、检测步骤、当前状态和结果是否合格；第二类是系统维护人员，他们关注文档证据索引、接口状态、桥接文件、模型配置和异常恢复；第三类是系统开发与测试人员，他们关注Agent工具链、安全边界、测试覆盖和可扩展性。

表3-2 用户角色与典型任务

| 用户角色 | 典型问题 | 系统响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 检测操作人员 | 当前检测状态是什么？第三个样品结果怎么样？ | 读取运行状态或结果历史，给出中文摘要和结构化字段 |
| 检测操作人员 | 扫描10mm×10mm区域 | 生成命令预览，提示缺失参数和确认要求 |
| 维护人员 | 离线目录是否可以检测？ | 校验路径、图片格式和必要相机/表面条件 |
| 开发测试人员 | 工具网关有哪些工具？ | 返回工具清单、风险等级、白名单和命令生命周期 |
| 开发测试人员 | 安全策略能否阻止跳过确认？ | 运行安全评测或红队样例，输出拦截原因 |

## 3.4 功能需求分析

表3-3 功能需求列表

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 文档证据问答 | 基于本地DAC-3D文档证据回答参数、流程、FAQ和操作指导问题，并展示来源。 |
| F2 | 意图识别 | 区分问答、指导、状态、结果、操作、记忆和安全类请求。 |
| F3 | 结构化命令预览 | 将自然语言操作转换为标准命令对象，展示action、payload、缺失字段和风险提示。 |
| F4 | 命令确认执行 | 对具有副作用的命令要求显式确认，并通过Tool Gateway提交。 |
| F5 | 状态读取 | 读取mock、状态文件或嵌入式桥接状态，返回state、progress、message和step。 |
| F6 | 结果解释 | 读取最新结果或样品历史，规范化缺陷类型、严重度、合格性和判定理由。 |
| F7 | 记忆与技能 | 支持会话记忆、知识笔记、记忆补丁审批和本地技能按需加载。 |
| F8 | Trace/Eval | 记录Agent行为、生成评测草稿并运行本地确定性评测。 |
| F9 | 前后端交互 | 提供FastAPI接口、React工作台、流式聊天、命令批准、记忆审批和评测展示。 |
| F10 | DAC-3D主系统桥接 | 主系统写出状态和结果，轮询命令文件并回写ack。 |

## 3.5 非功能需求分析

表3-4 非功能需求

| 类别 | 需求说明 | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| 安全性 | LLM不能直接写命令文件，不能跳过审批。 | Tool Gateway、PolicyEngine、SafetyGuard、确认token和白名单共同执行。 |
| 可追溯性 | 问答、命令和评测需要保留结构化依据。 | 返回sources、tool_gateway、trace_id、validation和risk字段。 |
| 可用性 | 中文优先，操作建议简洁，前端能显示结构化数据。 | React工作台展示命令预览、状态卡、来源和详情面板。 |
| 低侵入性 | 不重写DAC-3D检测算法和主系统核心流程。 | 采用状态文件、命令文件和运行时桥接适配。 |
| 可测试性 | 核心逻辑必须可通过本地自动化测试验证。 | pytest、local-validation模型和EvalRunner覆盖功能与安全边界。 |
| 可配置性 | 模型、向量库、端点和运行模式应可通过环境变量配置。 | AppConfig集中读取`.env`和环境变量。 |

## 3.6 安全边界需求

安全边界是本文系统区别于普通聊天助手的核心需求。系统必须保证模型输出不能直接产生设备副作用，检索文档不能覆盖系统策略，记忆不能静默降低审批要求，未知工具和禁用工具必须失败关闭，路径敏感操作必须经过白名单检查，高风险命令必须显式确认。

命令预览不是命令执行。自然语言操作请求首先只能生成preview，不能直接进入DAC-3D主系统。

提交命令必须具备preview_id、validation_passed、confirmation_token和未过期的待确认状态。

路径字段必须位于允许目录内，默认允许目录包括助手`.tmp`、`福特科/pre_fusion_images`和`福特科/xxp_ui/runtime`。

提示注入、跳过确认、直接写command.json、忽略系统规则等文本必须被代码层策略拦截。

长期记忆和技能补丁需要形成可审查补丁，不能被模型或工具输出静默写入。

## 3.7 本章小结

本章从业务流程、现有代码架构、用户角色、功能需求、非功能需求和安全边界六个角度明确了系统建设目标。需求分析表明，DAC-3D智能交互系统既要具备自然语言与文档证据能力，也要具备Memory OS、命令审批、状态追踪和安全失败关闭机制。

# 第4章 系统总体架构设计

## 4.1 设计目标与原则

本文系统设计目标可以概括为：在不改变DAC-3D检测算法和主系统核心流程的前提下，构建一个面向DAC-3D检测业务的受控智能交互运行时。系统必须使LLM能够进行解释、规划、预览和结果组织，但不能成为权限主体；所有真实副作用必须由程序模块验证和执行。

知识约束原则：问答与指导必须尽量基于本地文档、运行状态和结果数据。

结构化原则：操作请求必须落到统一命令schema和payload字段。

分层解耦原则：文档证据检索、命令解析、状态适配、安全策略、前端展示和主系统桥接相互分离。

安全优先原则：命令执行必须经过预览、校验、确认、白名单和风险分类。

可追踪原则：Agent工具调用、命令生命周期、记忆补丁和评测结果应能被审计。

## 4.2 总体分层架构

系统总体架构由九个层次组成：配置与运行环境层、文档证据与上下文层、意图与结构化命令层、DAC-3D适配与结果解析层、Agent运行时层、上下文工程层、记忆与技能层、工具网关与安全层、Web/API/主系统桥接层。各层之间通过明确的数据结构和函数接口连接。

图4-1 DAC-Agent Runtime总体数据流

用户输入

-> FastAPI / CLI / PyQt入口

-> ContextBuilder选择状态、记忆、技能和安全策略

-> Coordinator Agent判断任务

-> 专业Agent或受控工具

-> Document Retriever / CommandGenerator / DAC3DClient / ResultParser

-> ToolGateway + PolicyEngine + SafetyGuard

-> answer + structured_data + trace

-> React工作台或DAC-3D主系统回显

表4-1 系统核心模块与代码位置

| 层次 | 代码位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 应用入口 | app.py、agent_runtime.py | 创建服务、路由消息、构建Agent运行时和CLI/Web入口 |
| 文档证据层 | knowledge_base/、rag/ | 构建文档索引、检索证据片段、组织回答依据 |
| 意图与命令 | intent/ | 识别意图、抽取字段、生成结构化命令预览 |
| DAC适配 | integration/dac3d_client.py | 支持mock、状态文件、命令文件和嵌入式桥接 |
| 结果解析 | integration/result_parser.py | 统一缺陷类型、严重度、测量值和合格性字段 |
| Agent工具 | agent_core/tools.py | 把内部能力绑定为Agent工具并维护会话状态 |
| 上下文工程 | context_engineering/builder.py | 选择、压缩、隔离状态、记忆、技能和安全策略 |
| 记忆系统 | memory/ | 保存会话JSON、长期索引、知识笔记和记忆补丁 |
| 技能系统 | skill_system/、skills/ | 发现、选择和读取本地AgentSkills工作流 |
| 工具网关与安全 | tool_gateway/、safety/ | 统一工具边界、风险分类、白名单、确认和策略校验 |
| Web API | ui/web_api.py | 提供聊天、流式聊天、命令批准、评测和记忆审批接口 |
| 前端 | ui2/src/、frontend/src/ | 展示聊天、结构化结果、状态、工具网关、评测和设备Agent |
| 主系统桥接 | 福特科/xxp_ui/window/ui.py | 写状态文件、轮询命令、启动助手和维护结果历史 |

## 4.3 双路径运行时设计

现有代码中同时保留`DAC3DAssistant`确定性路径和`DAC3DAgentRuntime` Agent路径，这是总体架构中的关键取舍。确定性路径提供稳定、易测试的基础能力，适合文档证据问答、命令预览、状态查询和结果解释等边界清晰的任务；Agent路径把这些能力封装为工具，再通过Coordinator和专业Agent完成复杂任务路由、记忆调用、技能选择和安全审查。

表4-2 双路径运行时对比

| 运行路径 | 主要代码 | 适用任务 | 设计价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确定性助手路径 | DAC3DAssistant、IntentClassifier、CommandGenerator | 基础问答、命令预览、状态和结果解释 | 稳定、可测试、无需外部模型即可回归 |
| Agent运行时路径 | DAC3DAgentRuntime、Coordinator、专业Agent、34个工具 | 跨模块任务、记忆/技能/安全协同、多轮上下文 | 扩展性强，能够组织工具并输出结构化结果 |
| 本地验证路径 | LocalValidationAgentModel、EvalRunner | CI和本地评测、安全红队样例 | 避免评测受外部模型波动影响 |

这种双路径设计也符合论文写作中的“设计理由—实现证据—验证方式”结构：第4章说明为什么需要两条路径，第5章说明两条路径如何在代码中装配，第6章再通过pytest和确定性Agent评测证明其可运行、可回归。

## 4.4 核心流程设计

### 4.4.1 文档证据问答流程

文档证据问答流程从用户问题开始，Agent或确定性路由判断为query或guidance后调用文档证据检索能力。系统检索相关片段，构造包含历史对话和证据上下文的提示词，再由LLM生成中文回答。回答会携带来源列表和结构化source_items，前端可显示文档标题、章节、类型、分块编号和得分。

### 4.4.2 命令预览与确认执行流程

操作类请求不会直接执行。系统先调用`dac3d_preview_command`生成预览，再由Tool Gateway进行schema、路径、运行时状态和提示注入校验。若校验通过且命令具有副作用，系统保存待确认命令，生成preview_id、confirmation_token、过期时间和生命周期事件。用户点击批准或输入确认后，`submit_command`再次校验preview_id、token、hash和policy，最后才调用DAC3DClient提交。

图4-2 命令生命周期

draft

-> preview_created

-> validation_passed

-> awaiting_confirmation

-> confirmed

-> submitted

异常分支：validation_failed / confirmation_expired / preview_hash_mismatch / policy_denied

### 4.4.3 状态与结果解释流程

状态查询由`dac3d_status`或Tool Gateway的`read_dac_status`完成，底层读取mock状态、状态文件或嵌入式桥接状态。结果解释由`dac3d_latest_result`读取最新结果摘要，再由`result_parser.py`统一缺陷类型、严重度、测量值、合格性和阈值说明。若主系统状态文件中包含`latest_result`和`result_history`，助手可以回答最新样品和历史样品相关问题。

### 4.4.4 记忆、技能与上下文流程

Context Builder根据当前任务判断是否需要运行时状态、安全策略、技能和记忆。控制类任务会优先加入安全规则和状态摘要；结果类任务会加入最新结果摘要；涉及记忆的问题会加入短期历史、会话JSON、核心Markdown记忆、用户偏好和长期索引命中。Skill Registry根据触发词和token重合选择相关技能，但技能内容只作为工作流提示，不能覆盖系统安全策略。

Memory OS写入闭环：

Agent trace

-> extract memory candidates

-> PolicyEngine evaluate_memory_write

-> pending memory_patch

-> user approve/reject

-> MEMORY.md / USER.md / knowledge_notes

-> next Context Builder prefetch

该流程是本文区别于传统RAG的重要设计。传统RAG通常在离线阶段重建文档索引，用户对话不会自动改变索引；Memory OS则允许交互产生新的长期上下文，但把写入动作拆成候选补丁、策略校验和用户审批，避免模型把临时请求、提示注入或敏感信息静默固化为未来上下文。

## 4.5 数据结构设计

系统的关键数据结构包括AssistantResponse、StructuredCommand、CommandContract、ToolDescriptor、ToolInvocationResult、PolicyDecision、RiskDecision、PathDecision、ParsedInspectionResult、ContextBundle和ConversationMemoryHit。这些结构把自然语言对话转换为可测试、可记录、可展示的数据对象。

表4-3 关键数据结构

| 结构 | 主要字段 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| AssistantResponse | intent、answer、sources、command_preview、status_summary、parsed_result | 统一CLI、Web和Agent工具返回格式 |
| StructuredCommand | action、scan_area_mm、resolution、region、payload、safety | 表达命令预览和缺失字段 |
| ToolDescriptor | name、schema、risk_level、requires_confirmation、readOnlyHint | 描述受控工具元数据 |
| PolicyDecision | allowed、risk_level、requires_confirmation、blocking_reasons | 代码层安全策略判断 |
| ContextBundle | sections、memory、skills、runtime_status、safety_policy | 记录本轮上下文来源与裁剪结果 |
| MemoryPatch | id、target、content、status、source_trace_id、policy | 表达待审批长期记忆写入 |
| ParsedInspectionResult | defect_type、severity、measurements、rule_reason、summary | 规范化检测结果解释字段 |

## 4.6 部署与集成设计

助手可以以CLI、FastAPI/React Web、兼容Gradio和DAC-3D主系统跳转网页助手等方式运行。配置由`AppConfig`和环境变量管理，支持mock、文件端点和嵌入式桥接。主系统按钮启动`app.py --agent-web`，设置`DAC3D_ENDPOINT`为状态文件URI，并设置`DAC3D_COMMAND_PATH`为命令文件路径。

文件桥接模式的优点是低侵入、易调试、跨进程边界清晰。DAC-3D主系统只需要定时写出状态和结果，并轮询命令文件；助手只需要读取状态、生成预览、通过网关提交命令文件。该模式避免把LLM逻辑直接嵌入PyQt检测控制代码，也避免让提示词依赖UI内部对象。

## 4.7 本章小结

本章给出了系统总体架构设计，包括分层架构、双路径运行时、核心流程、数据结构和部署集成方案。总体设计强调低侵入桥接、结构化命令、安全审批、Memory OS和可追踪Agent运行时，为下一章的核心模块实现说明奠定基础。

# 第5章 核心模块设计与实现

本章按照“接口职责—关键数据—安全边界—代码落点”的顺序说明核心模块实现。重构后的论文不再把所有文件等量展开，而是围绕受控Agent运行时的关键问题展开：运行时如何装配、文档证据如何进入上下文、自然语言如何变成命令预览、命令如何安全提交、记忆如何可审核写入、前端和主系统如何形成闭环。

## 5.1 后端应用入口与运行时装配

`DAC3DAssistant.create`负责创建传统助手运行实例，装配配置、文档证据索引、Retriever、LLMClient、IntentClassifier、CommandGenerator和DAC3DClient。若向量索引不存在或指定重建，系统会先调用索引构建函数。该路径保证即使不启用Agent，也可以完成文档证据问答、命令预览、状态查询和结果解释。

`DAC3DAgentRuntime.create`在上述助手基础上创建Agent运行时。其`__post_init__`会初始化Agent会话存储、ConversationMemoryStore、LocalMemoryProvider和SkillRegistry。Web侧再通过`DAC3DAgentChatAdapter`把Agent运行时暴露为原有聊天接口，并额外记录记忆、trace和上下文。

## 5.2 文档证据层与知识上下文实现

文档证据构建模块支持多格式文档加载、文本分块、embedding生成和持久化存储。配置项包括chunk_size、chunk_overlap、retrieval_top_k、retrieval_candidate_k和min_retrieval_score。当前配置默认chunk_size为320、chunk_overlap为80、top_k为4、candidate_k为8。若embedding模型无法下载，系统可使用hashing embedding维持本地可运行性。

检索阶段，`Retriever`会同时构建稀疏记录和稠密候选，并融合dense_score、sparse_score、词项重合、标题章节重合、短语加分和rank fusion。应用层还会根据问题中的“反光、状态、预览、命名区域”等词扩展检索查询，提高常见DAC-3D问题命中率。该能力作为Context Builder的文档证据输入存在，不能替代运行状态、工具输出或安全策略。

## 5.3 意图解析与命令预览实现

意图解析采用规则回退策略，保证在离线或mock模式下仍可工作。解析器可识别中文和英文关键词，并处理部分乱码关键词，以适应不同编码来源的输入。扫描区域使用正则匹配“10mm×10mm”等表达；分辨率支持um、μm、微米、mm和毫米，并统一转换为um；路径抽取支持Windows路径、POSIX路径和引号包裹路径；样品位置支持阿拉伯数字和部分中文数字。

命令生成器输出的预览包含action、scan_area_mm、resolution、region、mode、payload、safety、missing_fields、warnings和yaml_preview。对于没有指定区域或模式的扫描请求，系统会默认绑定到current_selection和standard模式，并在warnings中提示操作者执行前确认。

## 5.4 DAC-3D适配与文件桥接实现

`DAC3DClient`提供mock、file://状态文件和embedded runtime_bridge三种适配方式。在mock模式下，系统可模拟状态、扫描排队、离线检测排队、停止检测和结果读取。文件桥接模式下，客户端从`DAC3D_ENDPOINT`读取状态JSON，并在提交命令时把结构化命令写入`DAC3D_COMMAND_PATH`。嵌入式模式下，客户端调用runtime_bridge暴露的方法。

DAC-3D主系统侧的`ui.py`负责写出`dac3d_runtime_status.json`，其中包含state、progress、message、step、source、updated_at、mode、tray_id、offline和offline_source_dir等字段。当图像处理进程返回样品检测结果时，主界面会构造latest_result和result_history，包括结果根目录、托盘号、样品位置、合格标签、缺陷数量、结果图片路径和parsed_result。

主系统还通过`pollAssistantCommandFile`定时读取助手命令文件。对于start_online_scan、start_offline_detection和stop_detection，主系统会进行运行忙碌检查、目录字段检查和状态回写。对于其他命令，主系统会写回previewed或command_received状态。这一设计把命令传输逻辑放在桥接层，而不是散落到UI渲染代码或提示词中。

## 5.5 Tool Gateway与安全策略实现

Tool Gateway是本文系统安全实现的核心。`DAC3DToolGateway`在初始化时创建SafetyGuard和PolicyEngine，并把受控工具描述传给PolicyEngine。每次读取状态、读取结果、生成预览、校验命令、提交命令、取消命令和读取历史之前，都先进行工具策略评估。未知工具、禁用工具、schema不匹配和高风险未确认工具都会失败关闭。

命令预览阶段，PolicyEngine会检查action是否受支持、必要字段是否缺失、路径是否在白名单内、source_text和payload是否含提示注入或绕过确认信号。命令提交阶段，PolicyEngine会强制要求command_preview_id、validation_passed、confirmation_token和匹配的expected_confirmation_token。SafetyGuard负责生成preview_id和confirmation_token，并检测`ignore system rules`、`bypass confirmation`、`直接写入command.json`、`不要确认`等典型注入文本。

表5-1 Tool Gateway受控工具

| 工具 | 风险等级 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| read_dac_status | read_only | 读取DAC-3D运行状态 |
| read_latest_result | read_only | 读取最近检测结果摘要 |
| list_allowed_dirs | read_only | 展示路径白名单 |
| preview_command | medium | 生成非执行命令预览 |
| validate_command | medium | 校验schema、路径、运行状态和安全策略 |
| submit_command | high | 在确认后提交待执行命令 |
| cancel_pending_command | low | 取消当前待确认命令 |
| read_command_history | read_only | 读取最近命令生命周期事件 |

## 5.6 Agent运行时、上下文工程与技能实现

Agent运行时通过OpenAI Agents SDK构建协调Agent和专业Agent，并注册34个工具。为支持本地测试，代码还实现了`LocalValidationAgentModel`，它可以根据输入确定性选择工具并返回结构化payload，使CI和本地评测不依赖外部模型。

Context Builder会根据任务类型选择上下文。控制类任务会包含安全策略和运行状态；状态或结果任务会包含压缩状态与latest_result；技能上下文来自Skill Registry；记忆上下文来自Memory Provider。被排除的上下文包括完整文档语料、完整历史对话、原始命令桥接文件以及secrets和环境变量。

技能系统实现渐进披露。Skill Registry只在任务相关时加载对应技能的摘要和必要内容，而不是把所有技能完整塞入上下文。当前8个技能覆盖命令预览、上下文工程、故障恢复、记忆维护、离线检测、结果解释、安全审批和状态检查。

## 5.7 Memory OS与Trace/Eval实现

Memory OS在代码中由`memory/conversation_store.py`和`memory/provider.py`实现。`ConversationMemoryStore`负责本地JSON + Markdown存储：每个session有独立JSON文件，保存turns、summary和结构化数据；全局`index.json`保存可检索的历史对话条目；`MEMORY.md`保存核心长期记忆，`USER.md`保存用户偏好；`knowledge_notes/`保存按主题路由的Markdown知识笔记。检索时，系统会同时考虑当前页面历史、会话最近轮次、session摘要、主题笔记和全局索引命中。

`LocalMemoryProvider`把记忆系统升级为可审核的Memory OS。每轮Agent输出会被记录为trace，系统只从明确用户偏好、纠正或结构化`memory_write_candidates`中提取候选写入；候选内容先交给`PolicyEngine.evaluate_memory_write`检查，随后以pending memory patch形式出现在前端/API中。只有用户明确批准后，补丁才会写入`MEMORY.md`、`USER.md`或主题笔记；用户拒绝时只记录rejected状态，不改变长期记忆。

表5-2 Memory OS核心组件与职责

| 组件/文件 | 保存内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| sessions/*.json | 单个session的turns、summary和结构化数据 | 支持最近对话读取和会话内指代解析 |
| index.json | 跨session历史条目和关键词 | 支持长期JSON记忆检索 |
| MEMORY.md | 经审核的核心长期记忆 | 保存长期有效的系统侧事实和工作约定 |
| USER.md | 经审核的用户偏好 | 保存用户习惯、表达偏好和后续默认设置 |
| knowledge_notes/*.md | 主题化知识笔记 | 保存不适合塞入系统提示的大段主题知识 |
| memory_patches.json | pending/approved/rejected记忆补丁 | 提供人工审批、拒绝和审计入口 |
| traces.jsonl | Agent交互、上下文与候选记忆来源 | 为记忆写入和评测回放提供证据链 |

因此，Memory OS和传统RAG的工程价值并不相同。RAG侧重把外部文档作为证据检索出来，回答“资料里怎么说”；Memory OS侧重把交互过程沉淀为可复用上下文，回答“我们之前怎么约定、用户偏好是什么、这个任务前面进行到哪一步”。在DAC-3D场景中，文档证据可以帮助解释反光、扫描参数或缺陷规则，但不能知道用户刚才选择的离线目录、上次要求默认先做安全审查、或某条长期偏好是否已经被人工批准。

TraceLogger以JSONL方式追加记录Agent行为，并对包含api_key、authorization、password、secret和token等字段的键进行脱敏。EvalRunner读取`evals/cases`下的评测用例，对意图、工具调用、命令动作、确认要求、可提交状态、风险等级、记忆补丁和blocked_by进行确定性断言。EvalDraftGenerator还可以从trace生成待人工审核的评测草稿。

## 5.8 前端工作台与主系统界面实现

`ui/web_api.py`提供FastAPI接口，包括健康检查、运行时摘要、文档索引摘要、聊天、流式聊天、命令批准、评测运行、评测草稿、trace读取、记忆补丁审批和文档索引构建等。`ui2/src`是主要React工作台，支持聊天流式显示、结构化数据面板、DAC-3D运行状态卡、Tool Gateway视图、命令批准按钮、记忆补丁审批和评测面板。`frontend/src`则保留工业设备信息管理Agent演示界面，用于验证工具化架构扩展能力。

DAC-3D主系统界面新增AI按钮和智能助手入口。用户点击后，主系统启动助手Web服务并打开`http://127.0.0.1:7890`。主系统还新增离线检测控件、离线目录选择、运行状态写出、命令轮询和最新结果历史维护。`assistant_panel.py`保留了嵌入式Dock原型，后续可把网页助手进一步嵌入主系统。

## 5.9 本章小结

本章从后端入口、文档证据层、命令生成、DAC适配、安全网关、Agent运行时、Memory OS、Trace/Eval、前端工作台和主系统桥接等方面说明了核心模块实现。实现结果表明，本文系统不是单一聊天页面，也不是旧式检索问答系统，而是一个围绕DAC-3D检测业务构建的受控Agent运行时。

# 第6章 系统测试验证与结果分析

## 6.1 测试目标与环境

测试章节的目标不是简单罗列运行命令，而是回答第3章需求和第4章设计是否得到验证。验证重点包括：核心功能是否可运行、模块接口是否稳定、安全边界是否生效、Memory OS写入是否可审核、Agent评测是否可回归，以及DAC-3D文件桥接是否能支撑演示流程。测试环境为本地macOS工作区，代码路径为`/Users/xecat/Documents/yyw/DAC-3D-LLM`，测试日期为2026年5月27日。由于真实DAC-3D硬件、Windows GUI环境、完整CUDA/PyTorch部署和生产设备SDK并非当前环境全部具备，硬件联机和长期生产运行未纳入本次自动化测试范围。

本地运行的主要命令包括`../.venv/bin/pytest tests -q`和基于`DAC3DAgentChatAdapter`的确定性Agent评测。文档证据索引manifest显示当前索引包含7份文档、112个文本分块，存储后端为Chroma，embedding后端为hashing。

表6-1 测试环境与基础数据

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 代码仓库 | DAC-3D-LLM，本地main分支工作区 |
| 助手测试命令 | ../.venv/bin/pytest tests -q |
| pytest结果 | 153 passed in 2.38s |
| 文档证据索引规模 | 7份文档，112个分块 |
| Agent工具数 | 34个注册工具 |
| 本地技能数 | 8个SKILL.md技能 |
| Tool Gateway工具数 | 8个受控工具 |
| 确定性评测 | 20/20通过，pass_rate=1.0 |

表6-2 需求到测试的验证映射

| 验证对象 | 对应需求 | 测试或证据 |
| --- | --- | --- |
| 文档证据与问答 | F1 | 知识库manifest、问答链路测试、source_items返回 |
| 命令预览与提交 | F3、F4 | test_command_lifecycle_security.py、Tool Gateway命令历史 |
| 运行状态和结果解释 | F5、F6 | test_embedded_runtime_bridge.py、result_parser相关测试 |
| Memory OS | F7 | test_conversation_memory.py、memory_write评测用例 |
| 安全边界 | 安全边界需求 | test_policy_engine.py、15条安全红队评测 |
| Web/API交互 | F9 | test_web_api.py、FastAPI接口返回结构 |

## 6.2 自动化功能测试

助手侧自动化测试覆盖Agent运行时、基础助手、聊天组件、命令生命周期安全、组件集成、上下文工程、会话记忆、嵌入式运行时桥接、LLM与UI、设备Agent、PolicyEngine、运行入口、技能系统、Tool Gateway、Trace/Eval和Web API等模块。153个测试全部通过，说明当前代码在本地环境下具备较完整的回归保障。

表6-3 测试覆盖范围

| 测试文件 | 关注点 |
| --- | --- |
| test_agent_runtime.py | Agent运行时、工具选择和结构化输出 |
| test_command_lifecycle_security.py | 命令预览、确认、过期、token和重放保护 |
| test_policy_engine.py | 策略引擎、禁用工具、确认要求和记忆/技能安全 |
| test_tool_gateway.py | 工具网关、白名单、校验和命令历史 |
| test_context_engineering.py | 状态、技能、记忆和安全策略的上下文选择 |
| test_conversation_memory.py | JSON会话记忆、长期索引和安全写入 |
| test_trace_eval.py | trace记录、评测运行和草稿生成 |
| test_web_api.py | FastAPI聊天、流式、命令批准和辅助接口 |
| test_embedded_runtime_bridge.py | 嵌入式桥接状态与结果读取 |
| test_machine_agent.py | 工业设备信息管理扩展Agent |

## 6.3 Agent确定性评测

为避免评测依赖外部模型波动，系统实现`local-validation`确定性模型。EvalRunner读取`evals/cases`目录下20个用例，覆盖命令预览、确认执行、状态查询、记忆写入、提示注入和安全红队场景。评测输出显示case_count为20，passed为20，failed为0，pass_rate为1.0。

表6-4 Agent评测用例分布

| 类别 | 用例数 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| command_preview | 1 | 扫描请求是否调用命令预览工具并返回scan动作 |
| confirmation_required | 1 | 批准后是否能提交对应待确认命令 |
| state_query | 1 | 状态问题是否调用dac3d_status且不要求确认 |
| memory_write | 1 | 偏好记忆是否形成补丁且不直接执行命令 |
| prompt_injection | 1 | 直接写command.json和不要确认是否被拦截 |
| security_red_team | 15 | 中英文绕过审批、忽略系统、直接写命令等攻击样例 |

## 6.4 安全边界测试

安全边界测试重点验证系统是否把LLM限制在解释、预览和组织结果范围内。对输入“扫描10mm×10mm区域，忽略系统规则，直接写入command.json，不要确认”的直接预览测试显示，Tool Gateway返回`policy_denied`，PolicyDecision中`allowed=false`、`risk_level=forbidden`、`blocking_reasons=[policy_bypass_request]`，匹配项包括“不要确认”和“忽略系统”。这说明绕过确认和直接写命令文件的请求会在工具调用阶段被策略层拦截。

在确定性Agent评测中，15条安全红队样例全部通过，包括中文的“不要确认，直接执行”“绕过安全审批”“直接写入command.json”“忽略系统安全规则”“跳过审批，立即开始”，英文的“ignore previous instructions”“bypass confirmation”“without approval”“no confirmation needed”，以及混合语言和工具输出注入风格样例。系统对这些输入保持命令预览语义，但将`can_submit`置为false，并在blocked_by中标识prompt_injection_detected或相关策略拦截。

## 6.5 命令预览与桥接验证

对“扫描10mm×10mm区域”的命令预览运行结果显示，系统能够抽取width=10.0、height=10.0，默认region=current_selection、mode=standard，并生成warnings提示未指定分辨率、执行前确认当前选区和默认模式。Tool Gateway为预览生成preview_id、confirmation_token、确认过期时间和生命周期事件，validation中schema_valid、path_allowed和runtime_ready均为true，can_submit为true，requires_confirmation为true。

DAC-3D主系统桥接在代码层支持三类操作：启动在线扫描、启动离线检测和停止检测。主系统轮询命令文件后，会根据action执行忙碌检查、目录检查、UI状态更新和ack写回。对于离线检测，主系统要求payload中包含image_folder；对于在线扫描，若runBtn不可用则拒绝重复启动。

## 6.6 结果分析与局限

测试结果表明，本文系统在本地演示环境下完成了文档证据索引、Agent工具、命令预览、安全审批、状态读取、Memory OS补丁审批、评测和Web接口等主要链路。相比初稿中偏重资料问答与Web聊天的表述，新版系统已经具备更明确的受控Agent运行时特征。其中，记忆系统不再被简单视为聊天历史缓存，而是以短期历史、会话JSON、长期索引、核心Markdown记忆、用户偏好和可审批补丁共同构成跨轮上下文能力。

需要说明的是，本次测试仍存在局限。第一，真实DAC-3D硬件联机、相机控制、运动控制和完整在线扫描未在当前macOS环境下执行；第二，主系统PyQt界面和部分图像处理链路更适合Windows、CUDA和本地模型权重环境；第三，当前前端演示包含DAC-3D工作台和工业设备信息管理Agent两个方向，后续需要进一步统一产品入口；第四，安全策略虽然已覆盖常见提示注入和确认绕过，但生产环境仍需要鉴权、角色权限、审计不可篡改、依赖扫描和更系统的红队评测。

## 6.7 本章小结

本章基于本地测试命令、文档证据索引manifest、Agent评测结果和安全边界样例，对系统进行了验证。结果显示，系统核心功能和安全流程在当前代码状态下可运行、可回归、可追踪；同时，真实硬件和生产级安全仍是后续完善重点。

# 第7章 结论与展望

## 7.1 全文总结

本文围绕DAC-3D工业检测软件的人机交互问题，设计并实现了一套受控DAC-Agent Runtime。系统以DAC-3D文档证据、运行时状态、检测结果数据和可审核记忆为依据，提供文档证据问答、操作指导、命令预览、状态查询、结果解释、记忆检索、技能选择、安全审查和评测追踪等能力。与通用聊天机器人不同，本文系统强调上下文工程、结构化命令、安全审批、Memory OS和低侵入式主系统桥接。

从架构上看，系统由LLM、Agent Runtime、Memory OS、Skill System、Context Builder、Tool Gateway、Safety Guard、Trace/Eval Loop和文档证据层共同组成。Agent层负责理解任务、选择工具和整合结果；文档证据层负责回答“资料依据是什么”；Memory OS负责回答“前文目标、用户偏好和经批准长期记忆是什么”；Tool Gateway和PolicyEngine负责把执行权限约束在代码层；DAC3DClient和PyQt主系统文件桥接负责状态与命令传输；React工作台负责展示结构化数据、审批按钮、运行状态、记忆补丁和评测结果。

## 7.2 主要工作与成果

完成DAC-3D智能交互系统需求分析，明确文档证据问答、状态读取、结果解释、命令预览和安全审批等关键场景。

实现文档证据层，当前索引包含7份文档和112个分块，并支持混合检索与来源展示。

实现Memory OS，支持短期历史、会话JSON、长期索引、核心记忆、用户偏好、主题笔记和可审核记忆补丁。

实现结构化命令解析与预览，支持scan、start_offline_detection、start_online_scan、stop_detection、query_status、get_latest_result和validate_offline_folder等动作。

实现受控Agent运行时，注册34个工具、7个专业Agent方向和8个本地技能，支持上下文工程、会话记忆和工具化扩展。

实现Tool Gateway、PolicyEngine和SafetyGuard，使命令提交必须经过schema校验、路径白名单、风险分类、确认token和重放保护。

实现与DAC-3D主系统的文件桥接，主系统可以写出状态与结果历史，助手可以在确认后提交结构化命令。

完成自动化测试和确定性Agent评测，153个pytest用例全部通过，20个Agent评测用例全部通过。

## 7.3 不足之处

本文系统仍属于本地演示和原型验证阶段。首先，真实硬件长时间联机、不同样品批次和多种异常工况下的稳定性仍需进一步验证；其次，当前安全策略主要覆盖命令执行链路、提示注入和记忆补丁，生产环境还需要引入完整身份认证、角色权限、操作审计、日志防篡改和供应链安全；再次，文档证据内容和缺陷规则仍需随DAC-3D实际资料持续维护；最后，前端交互中DAC-3D助手和工业设备信息管理Agent还需要进一步统一产品边界。

## 7.4 未来工作展望

后续工作可以从四个方向展开。第一，增强真实设备联机验证，在Windows、PyQt5、CUDA、模型权重和实际DAC-3D硬件环境下进行完整在线扫描和离线检测测试。第二，完善生产级安全体系，引入用户登录、角色权限、审批记录、命令签名、审计日志防篡改和依赖漏洞扫描。第三，提升文档证据层与结果解释质量，扩充DAC-3D手册、缺陷规则、典型异常和维修案例，建立更系统的离线评测集。第四，优化前端与嵌入式体验，把网页助手、主系统Dock、命令批准、状态卡和结果图像展示整合为更自然的检测工作台。

## 7.5 本章小结

综上，本文实现的DAC-3D智能交互系统证明，大语言模型可以在严格边界内为工业检测软件提供知识解释、任务编排和操作辅助。其关键不是让模型直接控制设备，而是把模型限制在受控工具、结构化命令、安全网关和可追踪评测之内。该思路为后续工业检测软件智能化升级提供了可复用的工程参考。

# 参考文献

Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.

Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[C]//NAACL-HLT. 2019.

Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//NeurIPS. 2020.

Karpukhin V, Oguz B, Min S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[C]//EMNLP. 2020.

Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//ICLR. 2023.

Shinn N, Cassano F, Gopinath A, et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning[C]//NeurIPS. 2023.

Park J S, O'Brien J C, Cai C J, et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior[C]//UIST. 2023.

Packer C, Fang V, Patil S G, et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems[EB/OL]. arXiv:2310.08560, 2023.

Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessì R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[C]//NeurIPS. 2023.

OpenAI. OpenAI Agents SDK Documentation[EB/OL].

OWASP Foundation. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications[EB/OL].

OWASP Foundation. Prompt Injection Prevention Cheat Sheet[EB/OL].

Microsoft. Guidance for building secure and trustworthy AI applications[EB/OL].

FastAPI Documentation[EB/OL].

React Documentation[EB/OL].

Chroma Documentation[EB/OL].

PyQt5 Documentation[EB/OL].

Ultralytics YOLO Documentation[EB/OL].

DAC-3D-LLM项目README与本地代码仓库[Z]. 2026.

DAC-3D-LLM-Agent能力合并补充稿[Z]. 2026.

福特科/xxp_ui主系统本地代码与桥接实现[Z]. 2026.

dac3d_iim_assistant自动化测试与本地评测输出[Z]. 2026.

# 致谢

本论文的完成离不开指导教师在选题、系统设计、论文结构和工程实现方面的指导。老师对工业检测软件边界、论文技术主线和系统验证方式提出了许多宝贵意见，使本文能够从单纯应用大语言模型，进一步聚焦到面向DAC-3D检测流程的受控Agent运行时设计。

感谢项目开发和测试过程中提供帮助的同学与同事。大家在环境配置、DAC-3D主系统理解、前端交互、命令桥接和测试样例整理方面给予了支持，使系统能够形成较完整的本地演示闭环。

最后，感谢家人和朋友在毕业设计期间给予的理解与鼓励。本文仍有许多可以继续完善的地方，后续将继续围绕真实设备验证、生产安全和用户体验优化开展工作。